'--------------------------------------------------------------------------------------------

'Procedura per il calcolo delle cadute di tensione secondo EC2

'--------------------------------------------------------------------------------------------

'Variabili in input

' S: variabile oggetto tipo SezCap

' M: variabile oggetto tipo MATERIALI

'--------------------------------------------------------------------------------------------

Public Sub CaduteEC2(ByRef S As SezCAP, ByRef M As MATERIALI)

Dim Ar As Double 'area omog. della sezione isolata

Dim Ac As Double 'area geom. della sezione + getto

Dim Yi As Double 'pos. del baric. della sez. omog. rispetto al lembo inf.

Dim Ic As Double 'mom. d'inerzia della sez. +getto (geometrica)

Dim Yp As Double 'pos. del cavo risult. rispetto al lembo inf.

Dim Ee As Double 'ecc. del cavo risult. nella sez. omog.

Dim Zcp As Double 'ecc. del cavo risult. nella sez. +getto geometrica

'tensioni nel cls al livello del baric. trefoli:

Dim Scp0 As Double 'tensione a vuoto

Dim ScgPP As Double 'tensione dovuta al peso proprio

Dim ScgPG As Double 'tensione dovuta ai carichi perm.

Dim Scg As Double 'tensione dovuta a tutti i perm. (ScgPP+ScgPG)

'tensioni nei trefoli:

Dim S020h As Double 'tensione a 20 h (Sspi - rilass. iniziale)

Dim Spgo As Double 'tensione a 20 h + tens. a vuoto + tens. dovuta ai carichi perm.

Dim Sp As Double 'tensione che definisce il rapporto Sp/fpk per calcolo rilass. finale

Dim DSpcsr As Double 'caduta di tensione dipendente dal tempo

Dim Dr As Double 'traslazione della curva del rilass. rispetto alla curva EC2

Dim Rt As Double 'perdita da ritiro

Dim Ril1000 As Double 'rilass. a 1000 h

Dim Ril20 As Double 'rilass. a 20 h

Dim RilInf As Double 'rilass. a t infinito

Dim Pti As Double 'rapporto Sp/fpk o Sspi/fpk per calcolo rilass.

Dim Sm As Double 'tensione finale nel cavo risultante (Sspi-DSpcsr)

Dim d1 As Double 'var.di servizio per condiz. di converg. calcolo iterativo (Hpcal=3)

Dim DSpcsr1 As Double

Dim DSpcsr2 As Double

' Dim DPcIn As Double, DPcFin As Double   ' perdite elastiche iniz. e finali

If S.np = 0 Then

Pm = 0: P020h = 0

Exit Sub

End If

Dr = 3.4375 - M.R75

Pti = System.Math.Abs(M.Sspi / M.fpk)

If Pti <= 0.5 Then

Ril1000 = 0

Else

Ril1000 = (25 * (Pti - 0.6) ^ 2 + 12.5 * (Pti - 0.6) + 1) * M.R75 / 3.4375

End If

Ril20 = 0.35 * Ril1000

S020h = -(Ril20 * M.Sspi) / 100

S020h = M.Sspi + S020h

P020h = -S020h * S.ApTot

'Calcola caratt.geometriche con n = n,ist

S.Cageo(M.mf(3), M.mp(3), (M.mg))

Yi = S.Cg(3, 2)

Yp = S.di

Ar = S.Cg(1, 2)

Ee = Yp - Yi

If S.Ng = 0 Then

Ac = S.Cg(1, 1)

Ic = S.Cg(5, 1)

Zcp = S.Cg(3, 1) - Yp

Else

Ac = S.Cg(1, 3)

Ic = S.Cg(5, 3)

Zcp = S.Cg(3, 3) - Yp

End If

'tensione iniziale nel cls a vuoto a livello del baric. dei trefoli

If S.Wsez(Yp) <> 0 Then

Scp0 = P020h * (1 / Ar + Ee / S.Wsez(Yp))

Else

Scp0 = P020h * (1 / Ar)

End If

'tensioni dovute al peso proprio

If S.Wsez(Yp) <> 0 Then ScgPP = LSk(1, 1) / S.Wsez(Yp) Else ScgPP = 0

'tensioni dovute al carico permanente e al getto

If S.Ng = 0 Then

'If S.Wsez(Yp) <> 0 Then ScgPG = LSk(4, 1) / S.Wsez(Yp) Else ScgPG = 0

If S.Wsez(Yp) <> 0 Then ScgPG = (LSk(2, 1) + LSk(4, 1)) / S.Wsez(Yp) Else ScgPG = 0

Else

If S.Wsez(Yp) <> 0 Then ScgPG = LSk(2, 1) / S.Wsez(Yp) Else ScgPG = 0

If S.Wget(Yp) <> 0 Then ScgPG = ScgPG + LSk(4, 1) / S.Wget(Yp)

End If

'cadute di tensione totali

Rt = M.Epsr * M.Ep

Spgo = S020h + (Scp0 + ScgPP + ScgPG) * M.mp(3)

Select Case M.Hpcal

Case Is < 3

If M.Hpcal = 1 Then Sp = Spgo Else Sp = 0.85 * Spgo

Pti = System.Math.Abs(Sp / M.fpk)

If Pti <= 0.5 Then

Ril1000 = 0

Else

Ril1000 = (25 * (Pti - 0.6) ^ 2 + 12.5 * (Pti - 0.6) + 1) * M.R75 / 3.4375

End If

RilInf = -(Ril1000 * M.Sspi) / 100

RilInf = 3 * RilInf

Scg = ScgPP + ScgPG

DSpcsr1 = (Rt + RilInf + M.mp(3) * M.Fi * (Scg + Scp0))

DSpcsr2 = (1 + M.mp(3) * S.ApTot / Ac * (1 + Ac * Zcp ^ 2 / Ic) * (1 + 0.8 * M.Fi))

'DSpcsr = (Rt + RilInf + M.mp(3) * M.Fi * (Scg + Scp0)) / (1 + M.mp(3) _

'* S.ApTot / Ac * (1 + Ac * Zcp ^ 2 / Ic) * (1 + 0.8 * M.Fi))

DSpcsr = DSpcsr1 / DSpcsr2

Case 3

DSpcsr = Spgo / 2

Do

d1 = 0.3 * DSpcsr

Sp = Spgo - d1

Pti = System.Math.Abs(Sp / M.fpk)

If Pti <= 0.5 Then

Ril1000 = 0

Else

Ril1000 = (25 * (Pti - 0.6) ^ 2 + 12.5 * (Pti - 0.6) + 1) * M.R75 / 3.4375

End If

RilInf = (Ril1000 * M.Sspi) / 100

RilInf = 3 * RilInf

Scg = ScgPP + ScgPG

DSpcsr1 = (Rt + RilInf + M.mp(3) * M.Fi * (Scg + Scp0))

DSpcsr2 = (1 + M.mp(3) * S.ApTot / Ac * (1 + Ac * Zcp ^ 2 / Ic) * (1 + 0.8 * M.Fi))

DSpcsr = DSpcsr1 / DSpcsr2

'DSpcsr = (Rt + RilInf + M.mp(3) * M.Fi * (Scg + Scp0)) / (1 + M.mp(3) _

'* S.ApTot / Ac * (1 + Ac * Zcp ^ 2 / Ic) * (1 + 0.8 * M.Fi))

Loop Until (System.Math.Abs(0.3 * DSpcsr - d1) < System.Math.Abs(0.000001 * M.Sspi))

End Select

'tensione finale nel cavo risultante

Sm = M.Sspi + DSpcsr

'definizione della precompressione finale

Pm = -Sm * S.ApTot

Pm = P020h - M.alfaPmi * (P020h - Pm)

End Sub