AS - versione 12.20 - Gaddi Software - 1988,2022

_________________________________________________

COGEFA Scalo Vallino - Pilastro 101x101 - SLU

Metodo agli stati limite

Calcolo dominio N-Mx-My 3D

TIPO LEGAME TENSIONI-DEFORMAZIONI RESISTENZE MATERIALI

Curva di resistenza materiale calcestruzzo

Parabola rettangolo

Curva di resistenza materiale acciaio per armature ordinarie

Elasto plastica (tratto finale orizzontale)

GRANDEZZE MATERIALE SEZIONE IN CALCESTRUZZO

Rck =       60.000 N/mm², resistenza caratteristica cubica

fck =       49.800 N/mm², resistenza caratteristica cilindrica

E   =    37239.259 N/mm², modulo elastico

cs  =         1.40 , coefficiente di sicurezza materiale

ec2 =       -0.200 %, deformazione del calcestruzzo alla tensione di picco (parabola-rettangolo)

ecu2=       -0.350 %, deformazione ultima del calcestruzzo (parabola-rettangolo)

ec3 =       -0.175 %, deformazione del calcestruzzo alla tensione di picco (triangolo-rettangolo)

ecu3=       -0.350 %, deformazione ultima del calcestruzzo (triangolo-rettangolo)

fcd =       30.236 N/mm², resistenza di progetto a compressione

GRANDEZZE MATERIALE ARMATURE SEZIONE IN CALCESTRUZZO

fsyk=      450.000 N/mm², tensione caratteristica di snervamento

fstk=      540.000 N/mm², tensione caratteristica di rottura

E   =   200000.000 N/mm², modulo elastico

cs  =         1.15 , coefficiente di sicurezza materiale

eud =        6.750 %, massima deformazione di calcolo

euk =        7.500 %, deformazione alla tensione di rottura

fyd =      391.304 N/mm², tensione di progetto allo snervamento

ftd =      469.565 N/mm², tensione di progetto di rottura

SEZIONE IN CALCESTRUZZO

Sezione geometrica generica

Coordinate vertici sezione

Coordinata  Coordinata

x (cm)      y (cm)

1        9.50       50.50

2       -9.50       50.50

3      -50.50        9.50

4      -50.50       -9.50

5       -9.50      -50.50

6        9.50      -50.50

7       50.50       -9.50

8       50.50        9.50

ARMATURE SEZIONE IN CALCESTRUZZO

Disposizione generica delle armature

Coordinata  Coordinata        Area

x (cm)      y (cm)     A (cm²)

1        7.01       44.50       7.060

2       44.50        7.01       7.060

3       17.64       33.12       5.310

4       32.83       18.68       5.310

5      -32.83       18.68       5.310

6      -17.64       33.12       5.310

7      -44.50        7.01       7.060

8       -7.01       44.50       7.060

9       -7.01      -44.50       7.060

10      -44.50       -7.01       7.060

11      -17.64      -33.12       5.310

12      -32.83      -18.68       5.310

13       32.83      -18.68       5.310

14       17.64      -33.12       5.310

15       44.50       -7.01       7.060

16        7.01      -44.50       7.060

BARICENTRO E AREE SEZIONE

Baricentro geometrico

xBar =      0.00 cm, ascissa baricentro sezione

yBar =      0.00 cm, ordinata baricentro sezione

Asc  =  6839.000 cm², area sezione in calcestruzzo

Aac  =    98.960 cm², area armature sezione in calcestruzzo

SOLLECITAZIONI DI VERIFICA

Sollecitazioni riferite agli assi xy baricentrici geometrici

xBar =      0.00 cm, ascissa baricentro sezione

yBar =      0.00 cm, ordinata baricentro sezione

Azione     Momento     Momento      coeff.  fatt.dutt.  fatt.dutt.  fatt.dutt.  Descrizione

assiale   flettente   flettente       vett.      µø[Mx]      µø[My]    µø[MxMy]

Nz (kN)   Mxz (kNm)   Myz (kNm)

1    -2771.69      110.48      161.42        2.85        2.20        2.21        2.77

2    -2771.69       78.02      144.64        2.91        2.20        2.21        2.51

3    -7103.53      134.22      179.04        2.28        1.65        1.65        1.65

4    -7103.53       95.32      163.08        2.30        1.65        1.65        1.62

5    -2928.74       68.19      265.90        2.68        2.15        2.16        2.16

6    -2928.74       35.72      221.63        2.77        2.15        2.16        2.14

7    -7522.76       91.92      299.98        2.22        1.64        1.64        1.61

8    -7522.76       53.03      253.48        2.25        1.64        1.64        1.62

9    -1639.33      147.02      306.14        2.72        2.56        2.58        3.02

10    -1639.33      114.55      234.50        3.03        2.56        2.58        3.04

11    -3973.69      170.75      356.59        2.36        1.91        1.92        2.02

12    -3973.69      131.86      279.70        2.46        1.91        1.92        2.01

13    -2562.84       79.68      593.07        2.12        2.26        2.27        2.23

14    -2562.84       92.90      617.28        2.07        2.26        2.27        2.23

15    -5376.20       98.86     1156.02        1.67        1.69        1.69        1.69

16    -5376.20      110.11     1181.85        1.65        1.69        1.69        1.69

17     -381.87      183.66      164.78        3.41        3.15        3.19        5.75

18     -381.87      196.03      188.25        3.16        3.15        3.19        5.75

19     -558.70      205.25      175.08        3.21        3.04        3.08        5.28

20     -558.70      216.05      201.03        3.00        3.04        3.08        5.50

21    -3069.64      235.46      387.81        2.33        2.11        2.12        2.48

22    -3069.64      223.14      405.14        2.31        2.11        2.12        2.39

23    -7781.98      258.42      401.31        2.12        1.63        1.63        1.61

24    -7781.98      240.84      420.94        2.12        1.63        1.63        1.60

25    -1733.74      104.73      431.86        2.40        2.53        2.55        2.56

26    -1733.74       92.42      447.24        2.37        2.53        2.55        2.53

27    -4262.26      127.68      442.27        2.27        1.86        1.87        1.86

28    -4262.26      110.12      460.10        2.26        1.86        1.87        1.85

29    -3347.91       70.01      351.67        2.48        2.04        2.05        2.04

30    -3347.91       71.72      383.27        2.43        2.04        2.05        2.04